附件4

存储设备采购需求

一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储设备 | 一、设备参数要求： - 产品描述：双控Active-Active架构，SAN构采用SAN统一集成的控制器架构，统一管理；（具备FC/IP SAN融合组网能力）； - 体系架构：控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机；具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性； - 控制柜：支持2U12/2U25 - 缓存配置容量：双控64GB，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存） - 主机接口：双控最大支持28个主机端口，支持8/16 Gb FC、1/10Gb iSCSI、10Gb等多协议主机接口；配置≥4*16Gb FC + 8*1Gb主机端口； - 后端接口：提供4个12Gb SAS 3.0后端接口用于连接扩展柜，共提供192Gbps磁盘通道带宽； - 掉电保护：支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，实现断电保护Cache数据的目的。 - 实配容量：配置≥10块企业级4T NL-SAS硬盘； - RAID支持：支持RAID0, 1, 5, 6, 10,分布式RAID等；支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存； - 热备：支持全局热备盘和热备空间两种模式 - 最大硬盘数：单个存储系统最大可管理硬盘数≥275；支持主机数量≥2048；最大LUN数量≥8192； - 容量扩展：未来磁盘阵列扩充容量，无需额外收取许可费用； - 硬盘支持：硬盘类型同时支持SAS、NL-SAS、SSD固态硬盘；支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容； - 路径冗余软件：配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息；且未来增加主机数量，无需额外收取许可费用； - 自动精简配置：配置自动精简配置功能，采用瘦供给的磁盘分配方式，可灵活分配存储空间，避免磁盘资源分配失调，精简粒度32K、64K、128K、256K可调节；（提供产品功能截图并加盖原厂公章） - 自动分级：支持SSD、3D NAND SSD、SAS、NL-SAS四层分层架构，通过存储系统内部监测和统计功能，动态的将热点数据自动的迁移到高速的SSD硬盘上；（提供产品功能截图并加盖原厂公章） - 存储虚拟化：支持存储虚拟化功能，可以整合异构的FC存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配；支持业界主流厂商的FC阵列；（提供产品功能截图并加盖原厂公章） - 云备份：支持云备份接口，支持存储数据直接备份到公有云和私有云，无须备份软件支持 - 支持VMware虚拟化场景，获得VAAI/VASA/SRM/vMSC认证； - 硬件冗余性：电源、散热模块、控制器的部件冗余且可热插拔； - 系统升级：支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行； - 技术支持服务：提供原厂家的项目管理、现场安装、配置及实施服务，提供至少三年质保和三年7*24小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级（为确保用户能享受设备原厂服务，需提供设备厂商盖章的售后服务承诺函）； 二、融合智能存储管理平台（设备原厂配套产品，非第三方软件）： - 告警监控：支持对告警信息进行屏蔽、过滤、聚合、重定义； - 智能监控：支持对多个性能指标的对比分析，提供软件性能趋势预测展示功能截图； - 磁盘预测：支持对HDD盘、SSD盘提供磁盘故障或寿命预测，提供产品功能截图 - 数据容灾：支持通过多个存储构建3DC容灾，提供功能配置界面截图； | 1 | 台 |

二、商务要求

- 2.1 本项目为总价包干，报价已包括但不限于：货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导相关费用、质保期售后服务、后续升级服务、全额含税发票、雇员费用等合同实施过程中的应预见费用等。

- 2.2 验收交付之日起提供不少于三年原厂免费上门质保服务。

- 2.3质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由成交供应商免费提供。

- 2.4项目验收依次序对照执行标准：

- （1）符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

- （2）符合调研询价文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

- （3）符合货物来源国官方颁布标准。

- 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。