- 附件4

- 广东省第二荣军医院2024年信息系统

- 项目采购需求

- 一、医学影像科PACS系统采购项目需求

| - 医学影像科PACS系统采购项目需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购总预算 |  | - 149万 |  |
|  | - 序号 | - 项目内容 | - 内容说明 |
| - 系统配置 | - 1 | 放射信息系统 | - 1、要求对放射信息系统（RIS）、超声信息系统（BIS） - 心电图信息对接系统、及临床浏览系统进行集成、整合，实现系统统一管理； - 实现与临床HIS对接支持系统，具备临床分布、支持对HIS的访问； - 丰富的影像应用及管理功能服务；包括影像的浏览与编辑（2D3D图像常规编辑功能），具备设备权限及用户权限，工作站分级权限设立机制，急诊应急机制等 - 适合我院心电图、动态心电图及动态血压的工作平台 - 具备临床科室浏览、访问功能。 |
|  | - 2 | 超声信息系统 |  |
|  | - 3 | 心电信息系统 |  |
|  | - 4 | 临床浏览系统 |  |
|  | - 5 | 候诊排队叫号系统 | - 3套（放射科+超声门诊+体检中心） |
|  | - 6 | ai应用系统 | - 先进的CT肺结节、骨折、CTA血管分析软件等 |
|  | - 7 | 云胶片 | - 云平台+运营商模式 |
| - 硬件配置 | - 8 | 主流PACS应用及存储 | - 应用服务器、存储服务器及配套的服务设备，为医学影像等科室提供数据存储、归档、统计、管理、调阅等服务；信息安全服务，要求文件传输速度≥10M/s |
|  | - 9 | 放射诊断阅片影像工作站 | - 医用一体彩显3套+登记工作站 |
|  | - 10 | 超声图文报告工作站 | - 专业工作站4套+登记工作站（门诊+体检中心） |
|  | - 11 | 心电图系列工作站 | - 专业工作站2套 - （心电图+动态心电图和动态血压） |
|  | - 12 | 临床浏览工作站 | - 医用一体灰阶显5套 - （外科门诊、神经康复科 - 荣军康复中心、康复治疗中心、心身康复科） |
| - 服务要求 | - 13 | 多方系统集成对接服务 | - 根据医院需求完成PACS系统的集成与HIS对接，结果互认平台的对接。 |
|  |  | 系统升级和等保标准 | - 符合三级等保评审标准，支持系统信创升级改造。 |
|  | - 14 | 系统整体质保 | - 3年 |
|  | - 15 | - 数据迁移服务 | - ≤20T |

- 二、广东省第二荣军医院容灾备份采购项目需求

| 序号 | 名称 | 技术参数配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容灾一体机 | 1、标准2U机架式一体化设备，配置≥2个Intel 至强 银牌 10核心处理器，内存≥64GB ，配置≥2个480GB SSD，含全局缓存加速模块1组，配置2.4TB 企业级 10K RPM 2.5寸 SAS硬盘（硬盘配置数量应满足整机可用的容量达到至少12TB），配置≥2个1Gbps iSCSI主机接口，2个10Gbps 主机接口，热插拔双冗余电源； 2、本次配置无限个Window/Linux的整机实时块级保护授权许可及接管许可，实时数据保护功能模块，提供≥12TB容灾保护容量授权许可；提供操作系统、应用程序和数据的一体化实时保护功能，含万兆主机接口授权许可，提供10Gbps iSCSI接入功能；FC软件光纤主机接口授权许可，提供FC接入功能，可实现LAN-FREE模式；含SSD缓存加速授权许可及顺序文件穿透许可，提供数据分层管理功能，提升容灾实时保护过程中的并发处理能力； 3、灾备系统软件基于Single linux 操作系统，具备主动病毒防御功能；存储池采用非EXT、XFS等LINUX文件格式，无目录挂载结构，彻底杜绝篡改、底层拷贝、病毒感染可能；（须提供无目录挂载结构证明截图文件，加盖原厂公章） 4、配置自动精简技术，并支持资源的动态匹配及“欺骗”模式，最大化提升容灾系统的空间利用率，容灾系统主动嗅探并匹配前端应用系统的资源消耗； 5、含SSD快写缓存功能，即通过SSD进行写加速。支持在开启SSD写加速功能后，复制数据到灾备设备中时，先写入SSD高速存储池，提升灾备设备的IO和并发能力。（须提供容灾产品操作界面SSD缓存加速功能证明截图文件，并加盖原厂公章）； 6、提供业务系统的操作系统(OS)、应用程序(APP)和数据(DATA)的一体化容灾保护功能，支持ORACLE RAC\MSCS\ROSE\LVS等常用高可用环境下的自动漂移追踪保护，不接受采用预先配置虚拟机双机方式实现应急接管； 7、含热区缓存或读加速功能，在业务接管或者容灾演练时，将热数据预读取到SSD加速池中，缩短数据读取响应时间，提升接管/容灾演练时的性能。（须提供产品冷热数据预读取功能能详细配置截图证明文件，并加盖原厂公章） 8、支持多种操作系统保护及恢复,支持整盘、分区数据在线快速恢复,数据提取时间与数据量无关，恢复的业务系统属性、UUID、归属、大小、权限等与原机保持完全一致； 9、灾备系统基于数据块级别的连续数据保护机制,具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度到微秒级，可以通过I/O界面识别每一笔交易数据，具备真正的CDP数据保护功能；（须提供实时I/O录像功能及提取数据副本的最小时间精度微秒级别的产品功能截图证明文件，加盖原厂公章） 10、具备基于X86架构平台及非X86架构平台的保护，且要求在保护模拟30万条数据写入情况下对生产服务器CPU影响度≤1%，内存占用≤20M；（须提供生产服务器写入30万样数据，并在保护过程中，要求灾备软件客户端进程的CPU、内存资源占用显示数值截图证明文件，并加盖原厂公章） 11、含自定义数据分析计划，对备份数据提供一致性和完整性校验机制，可针对每个备份任务自定义校验计划；（须提供自定义全局磁盘分析功能截图证明文件，加盖原厂公章） 12、支持同一台服务器上不同位置、不同类型的数据保护加入同一个一致性组，同时支持多台服务器加入同一个一致性组，保证应用数据的一致性；提供一致性组策略，以确保事务向以前时间点的回滚同时进行，从而确保应用程序集合的一致恢复； 13、含数据副本生命周期管理功能，针对不同时间段的备份副本可配置不同的保留策略。例如：每周保留1个副本，每月保留1个副本，按照策略自动执行，不参与循环履盖，数据永久保留；（须提供软件数据副本生命周期管理功能详细配置截图证明文件，并加盖原厂公章） 14、支持容灾数据副本可随时使用（可读可写）,同一LUN的多个时间点的数据副本，可同时提取进行验证/查询比对操作； 15、支持同时保护物理服务器业务、虚拟化平台业务、云平台业务的能力；同时可支持≥100个以上生产系统的一体化操作系统(OS)、数据(DATA)、应用(APP)的容灾保护；当被保护的多个生产系统故障时，灾备平台支持无缝快速故障系统的接管；针对FC环境下的保护，需配置FC SANBoot功能，通过FC链路实现外部计算资源的接管能力； 16、支持NPIV虚拟化技术，能够允许多个 N 端口 ID 共享单个物理 N 端口，从而允许我们有一个占用相同物理端口的启动器、目标和备用启动器； 17、支持本地异地远程复制功能，将本地灾备数据在24小时内任意时间向异地灾备中心进行同步数据，不限制复制容量和任务数；支持实时复制、定时复制、指定时间段复制等多种复制策略；当本地发生场地灾难时，可以通过异地的备份数据进行恢复，无需从生产服务器二次抓取数据，降低生产服务器压力；为保证数据传输安全，具备数据校验功能，确保数据一致性和完整性，且要求在进行远程复制时，提供2种或2种以上加密算法。同时支持自定义节流窗口和限速、去重、压缩、加密等多种传输策略，确保传输效率；（须提供本地异地远程复制过程中的三种以上的复制策略截图证明文件，并加盖原厂公章） 18、支持在生产服务器在保护正常运行的情况下，对目标磁盘的多个历史数据状态副本挂载到本机或者其他物理主机上，并支持本机/其他主机可针对该挂载副本进行读写操作，能够在不影响数据保护正常运行的情况下，用于灾备演练、数据分析和测试、事故还原平台或事故预处理平台等用途； 19、支持快速的演练模拟及巡检核查。在应用及数据生产现场就能够完成灾备数据有效性和可用性的快速核查，并能够在10分钟内完成故障状态下数据的快速接管；演练模拟时的任何更改、删除动作不会对生产系统造成影响； 20、支持业务系统的操作系统、应用、数据一体化在线恢复，无需在对恢复目标安装操作系统配置软件拷贝数据等操作，恢复过程无需中断接管后的业务访问，支持在线全量恢复、接管后增量数据恢复； 21、能够兼容各种应用环境，包括各个主流版本的Window, Linux等；兼容AIX、HP-UX、Solaris、SCO Unix、MAC等UNIX操作系统；支持VMWare vSphere ESX/ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM、XenServer、华为、华三等主流虚拟化平台； 22、提供专业的培训，保证用户能够熟练操作。在设备保修期内，厂商须免费提供每年4次巡检服务。（须提供技术巡检服务承诺函加盖原厂公章）； 23、所投产品为自主研发产品，非OEM，提供《计算机软件著作权登记证书》（须提供证书复印件，并加盖原厂公章）； 24、所投产品具备公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，中国信息安全认证中心(ISCCC)，同时所投设备制造厂商通过ISO9001及14001体系认证，并拥有《涉密信息系统产品检测证书》；（须提供证书复印件，并加盖原厂公章）； 25、产品通过省级以上电子产品分析检测研究所的检测；（须提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 26、提供原厂商三年硬件，一年软件质保服务，投标人提供原厂商针对本项目的授权函和售后服务承诺函原件扫描件，并提供原厂商对投标产品满足招标参数确认函原件扫描件； 27、对于参加本次灾备项目的投标人，要求所投产品按照招标文要求件提供现场功能测试或中标后合同签订前的功能测试，投标人需出具加盖原厂公章的测试承诺函；若所投产品无法满足本次项目招标文件功能要求，对相应的投标人给予没收投标保证金处罚，同时追究法律责任。主要测试内容为本招标技术参数第2点至第20点中挑选。 | 1套 |
| 2 | 备份一体机 | 1、硬件要求： 处理器：配置Intel至强 银牌处理器，CPU≥1颗，每颗处理器核心数≥10核，每颗处理器主频≥2.2GHz； 内存：配置≥64G DDR4 RAM，≥8个DIMM插槽，可支持≥1T RECC内存 存储：系统盘≥2块480GB SSD，存储裸容量≥48TB，支持在线扩容，可通过后期扩展磁盘柜等方式，进行备份介质容量的增加。 网络接口：配置≥2个千兆网口，≥2个万兆光纤网口；网络端口都可用且可分配不同的备份任务。 PCI扩展 提供不少于3个PCI-E扩容槽。 风扇、电源：配置冗余热插拔电源，并标配冗余风扇。 2、平台软件一套 3、软件License授权。包含了所有的备份软件无限客户端的License授权，包括所有的功能模块（服务器、数据库、虚拟化、重删功能、文件等所有模块）。 详细技术配置参数见《附表一、备份一体机技术参数配置要求》 | 1套 |
| 2 | 光纤跳线 | 多模，万兆跳线，连接，节点与万兆交换机 | 4条 |
| 3 | 光模块 | 多模，万兆光模块，用于存储网络万兆互联 | 8块 |
| 4 | 六类网线跳线 | 3米六类网线跳线 | 10条 |

备份一体机技术参数配置要求

| 指标项 |  |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件要求 | 处理器 |  | 配置Intel至强 银牌处理器，CPU≥1颗，每颗处理器核心数≥10核，每颗处理器主频≥2.2GHz； |
|  | 内存 |  | 配置≥64G DDR4 RAM，≥8个DIMM插槽，可支持≥1T RECC内存 |
|  | 存储 |  | 系统盘≥2块480GB SSD，存储裸容量≥48TB，支持在线扩容，可通过后期扩展磁盘柜等方式，进行备份介质容量的增加。 |
|  | 网络接口 |  | 配置≥2个千兆网口，≥2个万兆光纤网口；网络端口都可用且可分配不同的备份任务。 |
|  | PCI扩展 |  | 提供不少于3个PCI-E扩容槽。 |
|  | 风扇、电源 |  | 配置冗余热插拔电源，并标配冗余风扇。 |
| 软件授权许可 |  |  | 配置不低于12TB后端容量软件许可授权，不限备份客户端数量，不限备份客户端数量，须提供服务器文件备份/恢复、通用虚拟化软件和云平台虚拟机备份/恢复、国产虚拟化软件和云平台虚拟机备份/恢复、传统数据库备份/恢复、开源数据库备份/恢复、国产平台数据库备份/恢复、Oracle Data Guard 备份/恢复、Oracle 双机备份/恢复、群件备份/恢复、整机备份/裸机恢复、 重复数据删除、NDMP备份（V3，V4）、数据库容灾演练等功能。 |
| 服务 |  |  | 提供硬件3年、软件3年的原厂免费技术支持服务。 |
| 基本要求 |  |  | 为确保备份产品自身具有高安全性，提供国家权威机构出具的源代码安全审计证书复印件。 |
| 产品成熟度 |  |  | 国内知名品牌，近3年IDC中国备份一体机市场排名至少一次进入前3名，提供IDC 证明材料。 |
| 软件功能 |  | 国产软件兼容性 | 具备广泛的国产兼容性，包括但不限于达梦（DM）、人大金仓（Kingbase）、南大通用（GBase）、神舟通用（ShenTong）、GuassDB、openGauss、GoldenDB、HotDB、TDSQL-PG、优炫、星瑞格、瀚高、SG-RDB-PG、虚谷等数据库的备份恢复。支持华为云Stack6.5、华为云Stack8.0、FusionCompute、FusionCloud、H3C CAS、CNware、乾云、网安凌云、腾讯云TStack、EasyStack、StackCube、联通沃云（Wo Cloud）、泽塔云zCloud等平台中的虚拟机备份恢复。（提供以上数据库与云平台的产品兼容性认证证书复印件，并加盖原厂公章） |
|  |  | 文件保护 | 支持文件、对象存储、Hadoop HDFS 的在线备份和互相恢复，支持对象存储和 Hadoop HDFS 的备份数据恢复到异构的 Linux 文件系统。（提供原厂盖章的产品功能截图） |
|  |  | 操作系统保护 | 支持在线备份Windows、Linux、国产化平台的操作系统及卷数据。（提供产品功能截图并加盖厂商公章） |
|  |  |  | 支持把Windows 操作系统的备份数据直接生成为VMWare、KVM、H3C CAS等虚拟平台支持数据，通过挂载方式实现即时恢复。（提供原厂盖章的产品功能截图） |
|  |  | 数据库应用保护 | 支持Oracle集群部署要求，包括：单机/HA/RAC/XE/ADG/RAC OneNode。支持Oracle RAC软件版本，包含：9i/10g/11g/12c/19c，以及支持Oracle 12c的PDB模式。支持Oracle单表恢复，包括Oracle 12c PDB 的单表恢复。（提供产品功能截图与Oracle颁发的BSP官网截图加盖公章） |
|  |  |  | 支持达梦数据库多种集群DMRWC、DMMPP和DMTDD的数据备份与恢复，要求仅通过单个备份作业即可对集群多节点执行数据备份，并支持在数据库当前节点故障或宕机情况下，可以自动切换到其它可用节点进行备份，无需手动切换备份节点和修改备份作业。（提供产品功能截图并加盖厂商公章） |
|  |  |  | 针对Oracle数据库归档日志数据，提供条件触发的日志备份机制，解决人为无法准确定义日志备份周期问题。触发条件支持界面自定义配置，可配置条件包括未备份日志数量大小、未备份日志大小、剩余空间大小、剩余空间占比。（提供原厂盖章的产品功能截图） |
|  |  |  | 针SQL Server数据库日志数据，提供条件触发的日志备份机制，解决人为无法准确定义日志备份周期问题。触发条件支持界面自定义配置，可配置条件包括日志空间使用率占比。（提供原厂盖章的产品功能截图） |
|  |  |  | 针对SAP HANA可分别设置日志备份、数据库全量备份、数据库增量备份等备份方式，可查看不同备份类型的备份进度和备份结果。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） |
|  |  |  | 针对Oracle中已经提交的事务，根据日志解析后得到的SQL语句，可支持采用图形化界面来创建撤销处理，把数据回滚到事务提交前的状态。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 大数据平台保护 | 支持Hadoop 分布式文件系统（HDFS）备份数据，无需还原数据，直接通过挂载方式，实现数据的即时恢复。（提供厂商盖章的产品功能截图） |
|  |  | 实时保护 | 针对Oracle的redo log和archive log提供连续日志备份方式，实现RPO达到秒级的安全保护要求。（提供产品功能截图并加盖厂商公章） |
|  |  |  | 支持MySQL采用不间断日志备份方式，持续监控binlog文件的变化情况，实现对数据库变化数据达到秒级以内的备份保护。（提供产品功能截图并加盖厂商公章） |
|  |  | 数据库复制 | 支持数据库复制，Web界面可进行主备切换、重做备库、激活备库。 |
|  |  |  | 支持SQL Server的定时复制。支持对单库进行复制，支持新增和删除数据库，支持主备切换、重做备库、激活备库、接管主库。支持设置并行数。 |
|  |  |  | 支持Oracle的定时复制和实时复制，web界面创建数据库复制任务时，可修改备库数据文件，日志文件，控制文件等路径，提供产品功能截图 。（提供原厂盖章的产品功能截图） |
| 可用性 | 容灾演练 |  | 支持对Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Informix、Sybase、达梦、Kingbase、Gbase、Domino等主流数据库的备份集进行定时容灾演练，以此检验备份集的可用性；（提供产品功能截图并加盖原厂公章） |
|  | 远程复制 |  | 备份数据支持1对1，1对多，多对1复制的多种方式远程复制，通过异地存储的备份数据，实现在本机或异机上恢复数据，远程复制任务支持开启、暂停、停止、删除操作。（提供原厂盖章的产品功能截图） |
|  | 介质支持 |  | 支持备份集数据复制到磁盘、光盘塔进行离线保存及数据恢复 |
| 产品性能 |  |  | 备份系统在多作业同时备份时平均备份速率≥3GB/s（提供国家级检测机构报告证明，并加盖原生产厂商公章） |
|  |  |  | 支持对Oracle的日志文件采用连续日志备份方式， Oracle数据库日志备份性能≥800MB/S。（提供国家级检测机构报告证明，并加盖原生产厂商公章） |
| 平台安全性 |  |  | 提供对生产系统数据资源的保护设置。标记资源为受保护对象后，不能对保护资源进行恢复操作。（提供原厂盖章的产品功能截图） |
|  |  |  | 基于linux的备份存储专用系统，支持https方式管理登录，支持通过限制WEB的访问通道，确保登录安全，提高系统安全性。支持设置WEB管理界面访问的白名单，支持通过IP地址、CIRD和MAC地址的方式进行限制。（提供产品功能截图并加盖厂商公章） |
|  |  |  | 支持管理员、审计员、操作员三权分立，提供详细的权限定义，可为不同的用户分配不同的访问操作权限，最大限度地保证操作的安全性，支持自定义启动需要审批的业务流程，包括创建存储空间、创建备份作业、创建恢复作业等，对需要审批的业务提供审批流程管理。（提供软件系统功能截图） |
|  |  |  | 支持针对系统的高危操作（如：恢复作业、清理备份集等）前要求输入四位或以上的随机数字验证码，经验证后才能执行操作，防止人为误操作危害生产数据。（提供原厂盖章的产品功能截图） |
|  |  |  | 支持备份数据加密，支持AES、SM4等加密算法。对于AES加密需要支持选择不同密钥长度，以便用户根据源端计算资源情况选择合适的数据加密处理。（提供原厂盖章的产品功能截图） |
| 平台管理性 |  |  | 支持报表统计和报表导出功能：报表数据来源涵盖作业、作业数量、作业历史、备份成功率、警报、存储资源等。支持生成指定时间段的报表，报表中的字段支持重命名、删减和排序。报表导出格式必须包括XML、CSV、UOF，并且UOF能够打开并以表格形式展现。（提供加盖原厂公章的产品功能截图） |
| 资质要求 |  |  | 投标产品必须具有全球IPv6测试中心测试颁发的IPv6 Ready Logo认证证书（提供原厂盖章的证书复印件,及网站查询链接） |
|  |  |  | 厂商必须获得ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、GB/T 29490知识产权管理体系证书（提供原厂盖章的证书复印件） |
| 服务能力 |  |  | 要求提供快速的本地化服务响应，厂商在本地开设有子公司，需提供相应的工商机构证明材料。 |
|  |  |  | 为保障服务质量，厂商必须具有6名或以上获得工信部容灾备份管理师证书的工程师；提供用工合同证明和证书的扫描件或复印件，保证项目的顺利实施； |

三、广东省第二荣军医院健康体检系统采购项目需求

| 广东省第二荣军医院健康体检系统采购项目需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系统功能 | 子系统功能 | 功能描述 |
| 检前功能 | 信息获取 | 1)支持工作单位信息录入和维护以及每个单位所有部门的人员信息录入和维护， 2)支持任何排列方式的 Excel 格式文件导入功能 3)可通过微信通告体检前的注意事项 |
|  | 体检预约 | 1)个人预约（可以通过门诊卡读取人员资料，也可以用二代身份证读卡器读取，支持微信预约） 2)批量预约（可人工录入单位和人员信息或导入包含预约人员信息的Excel文档） 3)预约支持性别和套餐适用判断 4)预约后，可以批量打印“体检表”、“体检项目列表”和“标本条形码” 5)微信预约后可到医院自助机自助打印“体检表”和“标本条形码” 6)可与门诊收费对接，支持试管收费 7)可以编辑个人体检组合项目，支持批量修改 8)支持拍照功能，也可以直接从二代身份证读取 9)支持纸质资料、证件拍照保存和查阅 |
| 智能排队 | 自助 | 1)个人自助取号排队 2)个人自助预约 3)预约报到 |
|  | 智能导检 | 1）指引体检者到当前检查科室 2）提示体检者至下一科室 |
| 采样 | 标本采样 | 1)打印条码标签，对于化验申请可以自动组合申请项目 2)标本采集提示、指导（检验科设置） 3)允许取消申请信息 4)支持退单信息显示(退单人、日期、和退回申请的原因)。 |
| 健康证 | 制证及上传 | 1)支持食品安全体检，可将体检资料上传食药局平台 2)支持普通体检制作《健康证》 3)支持广东食药局健康证管理平台新接口 |
| 职业病系统 | 职业体检 | 1)结合检查人员的工作状态及接害因素定制职业病检查项目。 2)根据客户职业病检查项目和体检套餐生成职业病检查和健康体检融合的体检套餐。 3)职业病检查结果可以上传省平台。 |
| 外出体检 | 外出体检 | 1)系统支持外出体检 2) 支持外出电脑打印样本条码和体检表 |
| 客户关怀 | 客户回访 | 1)异常体检数据自动筛选 2)可根据自动筛查的体检数据，通过短信或电话对客户回访并记录。 |
| 问卷调查 | 问卷系统 | - 系统按检前、检中、检后三个阶段给出不同的问卷。 - 所有问卷提供模版，亦可由体检中心自定义 |
| 检查 | 医生检查 | 1)通过预约号快速调出检查结果录入模块 2)对于个人体检如果没有缴费不允许医生录入结果 3)支持门诊卡、身份证号快速查询体检信息 4)所有检查项目都可以设置默认结果 5)非数值型项目可以设置候选结果列表 6)项目可以设置计算公式，根据录入其他项目结果能自动计算本项目结果 7)所有按钮支持快捷键操作 |
| 医生评估 | 体检审核 | 1)可以指派给特定医生进行总检、复核 2)可以自动生成体检结论和总检建议。 3)各个检查项目结果查看，异常项目用不同颜色表示 4)可以调出预先定制的建议模版 5)体检诊断和建议使用不同的字段存储以提高疾病统计的准确率 6)可以根据身份证号码查看历年体检结果，可对某个指标的趋势作出提示 7)支持收发体检表功能 8)支持指派总检功能 |
| 计费功能 | 计费 | 1)系统可与医院现有收费系统对接做，支持体检号快速收费。 2)对于团体体检，可以按系统预设金额和折扣计算总金额；也可以根据团体体检每人实际参检项目统计费用。 |
| 报表及统计 | 报表 | 1) 普通体检报表格式可以由用户根据需要自行设计 2) 支持职业体检各种报表输出 3)支持体检报告推送到微信 |
|  | 统计 | 1)按体检医生、受检者单位、化验项目、日期统计工作量 2)项目阳性率统计 3)发病率统计 4)单位体检结果、项目、金额汇总 5)体检单位一览表 6)按用户需要增加报表 |
| 系统维护 | 系统维护 | 1)系统管理员拥有最高权限，体检医生的所有权限可以由系统管理员自由分配 2)基本信息字典：如籍贯、工作单位、职务、技术职称、级别； 3)各科室的体检项目、诊断、病史及常用结果； 4)体检项目录入和修改 5)体检套餐录入和修改，支持打折和显示打折后的金额 |
| 系统对接 | 系统对接 | 无缝免费对接LIS与HIS系统接口,符合三级等保的评审，支持新创目录的升级改造。 |

四、广东省第二荣军医院院感系统采购项目需求

- 系统必须能与各种管理系统兼容，本院的管理系统更换或升级时，中标的院感系统提供人必须无条件帮助我院院感系统完成改造，保证能正常使用，系统能稳定运行。

- 系统免费培训、维护、升级。知识库免费定期更新，如有故障能4小时内安排人员解决（上门或远程操作）。

- 待办事项自动提醒。自动预警，预警信号清晰，自动提示跟踪事项、完成情况（含结果评估）。

- 能满足本院的个性化要求如操作界面设置、功能设置。

- 相关报表能自动生成，相关报表的格式能满足我院目前各种上报要求。

- 有强大的搜索、统计、分析、汇总、评价功能，提供的信息稳定可靠真实。

- 能满足本院院感科的各项工作的要求如院内感染管理、耐药菌和微生物监测、手卫生管理、消毒管理、抗菌药物监测、证照资料管理、院感和传染病知识培训与考核，传染病管理等。

- 能符合三级等保的评审标准和系统信创升级改造。

- 具体要求如下：

| 功能模块 | 功能点描述 |
| --- | --- |
| - 一.个人工作台 | - 展示每日待办事项数量的汇总值，主要包括病例预警、感染审核、暴发预警、暴发审核、多重耐药菌预警、多重耐药菌审核、ICU核查、NICU核查（远期规划）、传染病报告等类别，并通过点击汇总值按钮后跳转至待办任务事项详细列表。 - 展示各类消息通知数据量的汇总值，并通过点击汇总值按钮后跳转至待办任务事项详细列表。 - 个性化自定义版面：用户可在首页上自行选择、布局自己最常用的、以图表形式展现的统计分析指标。（所需图表及其格式根据数据自动生成） |
| - 二.病例预警 | - 基于人工智能技术自动计算预警疑似院内感染、社区感染的病例次，精确到具体感染部位、疑似百分比。 - 按照科室汇总疑似医院感染例次数、疑似社区感染例次数、已确认医院感染例次数、已确认社区感染例次数、已排除感染例次数、待查感染例次数、病例总数等。同时，按照在院和出院两种口径进行统计。 - 展示病例感染评估因素的详细信息，包括体征、血液检查、尿液检查、微生物检查、影像报告等，并标红高亮显示与感染相关的异常值。 - 全程跟踪感染病例，从确认感染开始，直至转归（好转、痊愈、恶化、死亡）结束，形成病例的完整闭环。 - 展示预警感染病例以及正常病例的病区分布图、床位分布图。 - 展示每位患者的360度视图，包括诊断信息、手术信息、抗菌药物使用、微生物培养、转科记录、病程记录等，并红色高亮显示与感染相关的异常值。 - 提供预警病例的被动上报、手动主动上报两种快速上报功能。 - 汇总展示所有上报过的感染病例，并显示上报状态，可导出详情。 - 提供住院患者发热预警 |
| - 三.暴发预警 | - 自动预警同一科室在一段时间内发生多次相同病原体感染等疑似暴发事件，并展示疑似事件中涉及到的感染病例、病原体等信息。 - 可追踪疑似暴发时间中的所有感染患者、病原体明细信息。 - 提供被动上报、主动上报两种聚集性事件的报卡方式。 - 可以对聚集性事件（含传染病）进行查询、跟踪 - 通过点击患者姓名可以查阅患者360视图，展示患者基本信息、医嘱、手术情况、微生物送检情况、检验情况、体温单情况、病程记录等信息 - 可以针对微生物送检、C反应蛋白、呼吸机等感染高危因素，按照科室，设置时间段、患者人数阈值，并据此检索条件查询潜在的暴发事件 - 提供暴发事件详情的查询、导出、打印等功能。 - 汇总展示所有上报过的暴发事件，上报状态等信息。 |
| - 四.手术监测 | - 可自动采集手麻系统中的手术监测病例的手术名称、手术ICD编码、手术开始日期时间、手术结束日期时间、手术切口类别代码、手术切口愈合等级代码、美国麻醉师协会（ASA）评分、急诊手术、手术患者进入手术室后使用抗菌药物通用名称、手术患者进入手术室后抗菌药物给药日期时间、手术医师（代码）、植入物使用、失血量、输血量、手术备皮方式及时间。（手术切口的监测？） - 提供手工录入维护手术详情的功能 - 提供手术感染报卡功能 - 围术期用药监测 展示围术期术前预防用药、带入手术室用药、术后用药。 - 统计分析功能： 自动统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率、手术患者术后肺部感染发病率、择期手术患者医院感染发生率、按ICD-9编码的手术部位感染发病率、清洁手术甲级愈合率、清洁手术手术部位感染率、清洁手术抗菌药物预防使用百分率、清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数、手术术前0.5h～2h给药百分率、手术时间大于3h的手术术中抗菌药物追加执行率等指标。 按危险指数统计各类危险指数手术部位感染发病率。 按手术医师（代码）统计医师感染发病率。 按手术医师（代码）统计医师按不同危险指数感染发病专率、医师调整感染发病专率。 |
| - 五.目标性监测 | 1、ICU病例监测 - 自动生成ICU患者日志 - ICU评分 - ICU调查 - 统计分析功能： 自动统计任意时段各ICU病区的医院感染（例次）发病率、医院感染（例次）发病率 自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管使用率、中央血管导管使用率、呼吸机使用率 自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率、中央血管导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率 2、新生儿病例监测（远期规划） - 采集新生儿出生体重、Apgra评分信息 - 自动生成新生儿病区日志 - 统计分析功能： 自动统计任意时段各新生儿病区的新生儿患者医院感染发生率、不同出生体重分组新生儿千日感染发病率。 自动统计任意时段各新生儿病区的不同出生体重分组新生儿脐或中央血管导管使用率、不同出生体重分组新生儿呼吸机使用率。 自动统计任意时段各新生儿病区的不同出生体重分组新生儿脐或中央血管导管相关血流感染发病率、不同出生体重分组新生儿呼吸机相关肺炎发病率。 3、器械相关感染监测 - 提供三管拔管风险评估功能 - 自动统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率、中央血管导管千日使用率、呼吸机千日使用率、尿道插管相关泌尿道感染发病率、中央血管导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率，具备各指标全院及各病区按年变化趋势的展示功能 4、血培养登记 提供血培养登记功能。 |
| - 六.微生物监测 | - 监测患者微生物检验结果、药敏试验结果 - 自动识别多重耐药菌，并提示预警 - 可手动修改病原体感染类型、多重耐药菌耐药类型 - 统计分析功能： 自动统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率、多重耐药医院感染致病菌分离绝对数、多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率、多重耐药菌感染（例次）发生率、多重耐药菌感染例次千日发生率、多重耐药菌定植例次千日发生率、不同医院感染病原体构成比、医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率，可展示以上各指标全院及各病区按年变化趋势。 自动统计任意时段全院及各病区的血标本培养各病原体分离绝对数及构成比、医院感染致病菌的绝对数及构成比，可展示以上各指标全院及各病区按年变化趋势。 自动统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌抗菌药物敏感性试验中不同药物药敏试验的总株数、敏感数、中介数、耐药数、敏感率、中介率、耐药率。 |
| - 七.抗菌药物监测 | - 采集住院患者使用抗菌药物的通用名称、使用开始日期时间、使用结束日期时间、等级、用药目的、给药方式、处方医师姓名、职称、手术患者进入手术室后使用抗菌药物通用名称、手术患者进入手术室后抗菌药物给药日期时间。 - 提供手术用药不合理预警功能 - 统计分析功能： - a)自动统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率、住院患者抗菌药物使用率、预防使用抗菌药物构成比、治疗使用抗菌药物构成比、出院患者人均使用抗菌药物品种数、住院患者人均使用抗菌药物天数、出院患者使用抗菌药物病原学送检率、出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率、住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率、住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率、清洁手术抗菌药物预防使用百分率、清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数、手术术前0.5h～2h给药百分率、手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率等，可展示以上各指标全院及各病区按年变化趋势。 - b)自动统计任意时段各手术医师的手术术前0.5h～2h给药百分率、手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率。 - c)自动按季度统计全院及各病区对各致病菌耐药超过标准值的抗菌药物种类。 |
| - 八.患者管理 | 1、病例检索功能 支持科室名称、患者姓名、住院病案号、三管使用情况、手术、抗菌药物使用、发热情况等多种检索条件，并提供“和”与“或”多种检索逻辑及组合。通过检索到的病例访问患者全方位视图，可以展示患者的诊断信息、医嘱信息、手术信息、常规检验、微生物检验、体温单、病程记录、转科记录、影像报告、病理报告、患者时序图（包括体征、常规检验、微生物检验、三管使用、手术等与感染密切相关的因素）、住院记录、预警记录、历史报卡等信息。 2、患者住院病历信息 - 诊断信息：展示患者当次住院的入院诊断、院中诊断、出院诊断等所有诊断信息 - 医嘱信息：展示患者当次住院的所有医嘱信息，包括用药医嘱、三管治疗医嘱、检验医嘱等 - 手术信息：展示患者当次住院所有手术记录，包括手术时间、手术名称、切口类型、愈合等级、麻醉方法等 - 常规检验：展示患者当次住院的血常规、尿常规等所有常规检验结果，并标红高亮显示异常值 - 微生物检验：展示患者当次住院的微生物送检结果，包括标本、检出病原体、药敏试验结果等 - 体温单：展示患者当次住院的所有体温测量计录 - 病程记录：展示患者当次住院的所有病程记录信息，并标红高亮显示体征、症状、检验、微生物名称、抗菌药物名称、诊断等与感染相关的关键字 |
| - 九.现患率调查 | 1、现患率在线调查 - 一键生成现患率调查表，供临床科室、院感科调查、审核。 - 支持两种形式现患率调查，①可根据报卡自动生成当前日期现患率数据；②自动生成调查日期的现患率个案登记表，汇总所有需调查的患者列表。 - 能够一键导出现患率调查、统计结果 - 现患率个案调查可自动读取病人信息 - 自动计算院内感染、社区感染的感染（例次）率 - 自动计算实查率； - 自动按科室计算现患率；也可以单独统计某个科室的现患率 - 自动统计抗菌药物使用情况； - 自动统计联合用药情况 - 可导出现患率调查结果详情。 |
| - 十.职业暴露 | 对医务人员血源性病原体职业暴露进行监测： - 采集并维护信息包括：暴露者基本情况、本次暴露方式、发生经过描述、暴露后紧急处理、血源患者评估、暴露者免疫水平评估、暴露后的预防性措施、暴露后追踪检测、是否感染血源性病原体的结论 - 提供到期疫苗接种、追踪监测功能 - 提供职业暴露事件导出功能。 |
| - 十一.环境卫生监测 | - 支持空气消毒效果监测、物体表面消毒效果监测、手消毒效果监测、洁净医疗用房主要性能监测、医疗器械消毒灭菌效果监测、 - 消毒剂监测、紫外线灯辐照强度监测、透析用水质量监测（备用）、食品卫生监测 - 自动判断监测结果是否合格 - 提供标准监测报告的导出与打印功能 |
| - 十二.手卫生监测 | - 手卫生依从性、正确性调查与统计分析 - 手卫生物资的领用、消耗统计分析，数据既可以通过物资系统接入，同时也支持手工单笔录入、批量导入。 |
| - 十三.PDCA | - 院感科针对检查中发现的科室消毒灭菌等问题，发起线上督导流程，下发督导卡给发现问题的科室，科室依据督导意见登记整改措施、整改计划，提交科室自评结论。院感科在科室自评合格后，再核查并给予最终评价。 - 在线管理全院各科室的院感年度工作计划、工作总结等 - 在线管理全院各科室感控工作会议，登记、审批会议纪要，会议纪要支持文字、图片上传等功能。 - 在线管理全院各科室的培训计划等 |
| - 十四.证照管理 | - 对消毒器械和一次性使用医疗器械相关证明进行登记、审核操作 - 对即将过期的证件进行预警，并将预警信息发送给相关人员 |
| - 十五.统计分析 | - 提供《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南（2016版）》中64项指标的统计分析功能，包括但不限于医院感染发病率、医院感染现患率等。（按指南同步更新）。 - 提供《医院感染管理质量控制指标（2015年版）》13项指标的统计分析功能，包括同比、环比、趋势、警戒值等功能。（同步更新） |
| - 十六.信息交流 | - 院感科和临床医生通过消息中心进行交流互动，有效支持预警病例的干预操作。 - 通过浏览器登录系统后，院感科与临床医生可以通过互相发送消息进行交流，并且可以查阅对方是否已经阅读自己发送的消息。 - 在编辑消息时，系统会提供感染病例等可选信息，有效帮助双方的精准干预。 |
| - 十七.知识库 | - 院感科或相关医生可以将院感政策文件、培训文档、教学视频等资料上传至知识库 - 临床医生等可以从知识库中下载院感政策文件、培训文档、教学视频等资料 |
| - 十八.系统管理 | - 科室管理：提供科室的增、删、改、查等维护功能 - 用户管理：提供用户名、用户登录ID、登录密码等管理功能 - 角色管理：可自定义不同角色，访问不同的功能页面、报表、接收不同的消息通知等 - 权限管理：可赋予用户不同角色，同一个用户可以赋予多个角色 |
| - 十九.数据采集 | 系统自动采集医院的HIS、LIS、EMR、RIS、PACS、手麻、物资等系统中的数据,采集范围以满足前述业务功能模块需求为准。 |
| - 二十.数据上报 | 支持省级院感质控中心的数据上报： - 如果省级质控中心提供数据上报接口文件格式，系统要能够一键导出符合要求的上报接口文件 - 如果省级质控中心提供web service或其它网络直报接口，系统可按照质控中心提供的详细接口要求完成网络直报功能 |
| - 二十一.传染病上报管理 | - 通过实验室、影像科阳性报告、医生诊断依据等数据设定传染病上报预警提醒模块，支持传染病报卡提醒、漏报迟报提醒、按照疾病预防控制中心的要求自动审阅各传染病的报卡规范性。必须有聚集性暴发提醒预警。 - 支持批量导入中国疾病预防控制中心传染病报告系统。 - 传染病上报预警提醒模块可设在展示每日待办事项数量的汇总值中，根据传染病汇总数据自动生成季度、年度图表。 - 提供各项指标的统计分析功能，包括各病种同比、环比、趋势、警戒值等报告功能。 |